DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Remonty dróg gminnych oraz odwodnienia dróg

na terenie Gminy Kołobrzeg

Lokalizacja: drogi gminne i wewnętrzne na terenie Gminy Kołobrzeg

Inwestor: Gmina Kołobrzeg – Urząd Gminy

ul. Trzebiatowska 48 a, 78-100 Kołobrzeg

Opracował: mgr inż. Goluch Anna

Kołobrzeg   15.12.2011 r.

OPIS  ROBÓT

- Przedmiot robót

Przedmiotem robót jest wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych oraz odwodnienia i odśnieżania dróg na terenie Gminy Kołobrzeg. Długość dróg gminnych wynosi 294 km.

Zakres robót obejmuje:

- profilowanie nawierzchni  dróg gruntowych równiarką, z  zagęszczeniem walcem

- remont  nawierzchni  dróg gruntowych  z uzupełnieniem ubytków żużlem paleniskowym  z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z  zagęszczeniem walcem

- remont nawierzchni  dróg gruntowych z tłucznia z ubytkami o głębokości średnio

10 cm, za pomocą równiarki, z  zagęszczeniem walcem, z uzupełnianiem ubytków

kruszywem łamanym

- ścinka poboczy ścinarką mechaniczną o szerokości do 1,5 m

- naprawa nawierzchni  dróg pomiędzy i przy płytach  pełnych i płyt Jomb ułożonych śladowo z ubytkami  o głębokości średnio 6 cm, z  zagęszczeniem nawierzchni mechanicznie, z uzupełnianiem ubytków kamieniem łamanym

- naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 cm

- naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm

- naprawa nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15

- naprawa nawierzchni z płyt Jomb 100x70

- naprawa obrzeży chodnikowych (6x20x100),

- remont cząstkowy nawierzchni

- wykonanie korytowania, podsypki piaskowej, podbudowy z gruzu

- ustawienie obrzeży chodnikowych (6x20x100)

- ustawienie krawężników betonowych (15x30x100) na ławie betonowej

- regulacja włazów drogowych

- regulacja studzienek kanalizacyjnych z materiałami i ich transportem

- prostowanie znaków i słupków

- montaż tarcz znaków drogowych

- konserwacja i udrożnienie rowów

- kopanie rowów odwadniających trapezowych z profilowaniem skarp

- czyszczenie i udrożnienie rurociągów i przepustów rurowych

- czyszczenie i udrożnienie studni rewizyjnej

- czyszczenie i udrożnienie wpustu ulicznego

- wymiana uszkodzonych odcinków  kanalizacji deszczowej z rur betonowych

- naprawa drenażu odwadniającego z rur PVC

- naprawa studni drenażowej

- naprawa przepustu

- remont  nawierzchni  dróg gruntowych  z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym z ubytkami o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z  zagęszczeniem walcem

- naprawa nawierzchni  dróg pomiędzy i przy płytach  pełnych i płyt Jomb ułożonych śladowo z ubytkami  o głębokości średnio 6 cm, z  zagęszczeniem nawierzchni mechanicznie, z uzupełnianiem ubytków gruzem mielonym

- naprawa chodników z płytek betonowych 50x50

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

Drogi gminne i wewnętrzne posiadają nawierzchnię gruntową, gruntowo żużlową, tłuczniową, z płyt drogowych żelbetowych i płyt typu JOMB, z kostki betonowej i nawierzchni asfaltowej. Drogi posiadają odwodnienie do kanalizacji deszczowej

( utwardzone asfaltem i kostką), do rowów, drenażem.

Szerokość pasa drogowego wynosi około 7 m.

W pasach drogowych znajdują się następujące uzbrojenie terenu :

- wodociąg

- kanalizacja sanitarna

- kable energetyczne

- kanalizacje deszczowe

- kable teletechniczne

- sieci gazowe

Lokalizację dróg przedstawiono na mapach poglądowych załączonych do niniejszej

Dokumentacji. Rodzaje dróg planowanych do naprawy i przybliżone długości

poszczególnych nawierzchni podano w załączonych tabelach.

- Opis przyjętych rozwiązań

Profilowanie nawierzchni  dróg gruntowych równiarką bez uzupełniania ubytków  materiałem – 1 m 2 ,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robót

- profilowanie nawierzchni drogi równiarką

- zagęszczenie nawierzchni walcem

- regulacja studzienek kanalizacyjnych i innej armatury znajdującej się w drodze

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Remont  nawierzchni  dróg gruntowych szlakowych z uzupełnieniem ubytków żużlem paleniskowym, o głębokości średnio 10 cm – 1 m 2

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie mieszanki żużlowo-piaskowej

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania

- rozłożenie mieszanki

- zagęszczenie miejsc uzupełnienia ubytków

- profilowanie nawierzchni drogi równiarką

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża

- zamulenie nawierzchni drogi piaskiem

- zagęszczenie nawierzchni walcem

- regulacja studzienek kanalizacyjnych i innej armatury znajdującej się w drodze

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Remont nawierzchni  dróg gruntowych z tłucznia  z  uzupełnieniem ubytków kruszywa łamanym, o głębokości średnio 10 cm – 1 m 2

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie kruszywa łamanego na miejsce wbudowania

- rozłożenie kruszywa łamanego

- zagęszczenie miejsc uzupełnienia ubytków

- profilowanie nawierzchni drogi równiarką

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża

- zagęszczenie nawierzchni walcem

- regulacja studzienek kanalizacyjnych i innej armatury znajdującej się w drodze

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Ścinka poboczy ścinarką mechaniczną o szerokości ścinanego pobocza do 1,5 m – 1 mb

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- ścięcie pobocza

- zagęszczenie miejsc uzupełnienia ubytków

- profilowanie nawierzchni pobocza

- zagęszczenie nawierzchni

- załadunki i  wywóz urobku na odległość do 5 km.

Naprawa nawierzchni  dróg pomiędzy i przy płytach  pełnych i płyt Jomb ułożonych śladowo z ubytkami  o głębokości średnio 6 cm. - 1 m 2

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie kruszywa łamanego na miejsce wbudowania

- rozłożenie kruszywa łamanego

- zagęszczenie miejsc uzupełnienia ubytków

- profilowanie nawierzchni

- zagęszczenie nawierzchni

- regulacja studzienek kanalizacyjnych i innej armatury znajdującej się w drodze

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr. 6 cm - 1 m 2

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- rozbiórka uszkodzonych elementów

- wykonanie i zagęszczenie  podsypki cementowo-piaskowej

- ułożenie i zagęszczenie nawierzchni z nowej kostki z docięciem prefabrykatów

- wypełnienie spoin w nawierzchni

- regulacja studzienek kanalizacyjnych i innej armatury znajdującej się chodniku

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr. 8 cm - 1 m 2

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- rozbiórka uszkodzonych elementów

- wykonanie i zagęszczenie podbudowy z chudego betonu

- wykonanie i zagęszczenie  podsypki cementowo-piaskowej

- ułożenie i zagęszczenie nawierzchni z nowej kostki z docięciem prefabrykatów

- zamulenie spoin

- regulacja studzienek kanalizacyjnych i innej armatury znajdującej się w drodze

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Naprawa nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15 - 1 m 2

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- rozbiórka uszkodzonych elementów

- korytowanie

- wykonanie i zagęszczenie  podsypki

- ułożenie nowej płyty żelbetowej 300x125x15

- obsypanie pospółka  i wyprofilowanie  nawierzchni przy płycie

- zagęszczenie nawierzchni z pospółki ubijakiem mechanicznym

- regulacja studzienek kanalizacyjnych i innej armatury znajdującej się w drodze

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Naprawa nawierzchni z płyt Jomb 100x70 - 1 m 2

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- rozbiórka uszkodzonych elementów

- korytowanie

- wykonanie i zagęszczenie  podsypki

- ułożenie nowej płyty  Jomb

- obsypanie pospółka  i wyprofilowanie  nawierzchni przy płycie

- zagęszczenie nawierzchni z pospółki ubijakiem mechanicznym

- regulacja studzienek kanalizacyjnych i innej armatury znajdującej się w drodze

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Naprawa obrzeży chodnikowych (6x20x100  - 1 mb

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- rozbiórka uszkodzonych elementów

- korytowanie

- wykonanie i zagęszczenie  podsypki cementowo-piaskowej

- ułożenie nowego obrzeża chodnikowego

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Naprawa krawężników betonowych (15x30x100) – 1 mb

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robót,

- rozbiórka uszkodzonych elementów

- korytowanie

- wykonanie i zagęszczenie  podsypki

- ułożenie nowego krawężnika betonowego na ławie betonowej

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych przy użyciu masy asfaltowej - 1 m 2

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- oznakowanie robót

- rozbiórka uszkodzonych elementów

- wycinka miejsc uszkodzonych

- oczyszczenie i zagruntowanie remontowanego miejsca ubytku

- regulacja studzienek kanalizacyjnych i innej armatury znajdującej się w drodze

- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu do uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 lub 8cm ( kostka Zamawiającego)

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- korytowanie z usunięciem humusu

- wykonanie i zagęszczenie  podsypki cementowo-piaskowej  gr. 15 cm

- ułożenie i zagęszczenie nawierzchni z kostki (kostka zamawiającego) i z docięciem prefabrykatów

- zamulenie spoin

- zagęszczenie nawierzchni

- regulacja studzienek kanalizacyjnych i innej armatury znajdującej się w chodniku

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego (kostka Zamawiającego z bazy w Dźwirzynie)

Ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm (kostka Zamawiajacego) - 1 m 2

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- korytowanie z usunięciem humusu

- wykonanie i zagęszczenie  podsypki z pospółki gr 5 cm

- wykonanie i zagęszczenie podbudowy z chudego betonu grubości 15 cm

- wykonanie i zagęszczenie  podsypki cementowo-piaskowej grubości 5 cm

- ułożenie i zagęszczenie nawierzchni z nowej kostki z docięciem prefabrykatów

- zamulenie spoin

- regulacja studzienek kanalizacyjnych i innej armatury znajdującej się w drodze

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego (kostka Zamawiającego z bazy w Dźwirzynie)

Ułożenie nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15  (płyty Zamawiającego)

- 1 m 2

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- korytowanie z usunięciem humusu

- wykonanie i zagęszczenie  podsypki z pospółki gr 20 cm

- ułożenie  płyt  żelbetowych saldowo o rozstawie między śladami 80 cm (płyty Zamawiającego)

- obsypanie pospółką przestrzeni miedzy płytami i przy płytach z wyprofilowaniem  nawierzchni wraz z poboczami

- zagęszczenie nawierzchni z pospółki ubijakiem mechanicznym

- regulacja studzienek kanalizacyjnych i innej armatury znajdującej się w drodze

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu do 8 km licząc od siedziby Zamawiającego

Wykonanie korytowania, podsypki piaskowej, podbudowy z gruzu - 1 m 2

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- korytowanie z usunięciem humusu

- wykonanie i zagęszczenie  podsypki z pospółki gr 10 cm

- wykonanie podbudowy z gruzu 15 cm z wyprofilowaniem

- zamulenie pospółką przestrzeni między gruzem  z wyprofilowaniem  nawierzchni wraz z poboczami

- zagęszczenie nawierzchni walcem wibracyjnym

- regulacja studzienek kanalizacyjnych i innej armatury znajdującej się w drodze

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Ustawienie obrzeży chodnikowych (6x20x100) – 1 mb

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- korytowanie z usunięciem humusu

- wykonanie i zagęszczenie  podsypki cementowo-piaskowej

- ułożenie nowego obrzeża chodnikowego wraz jego obsypaniem

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Ustawienie krawężników betonowych (15x30x100) – 1 mb

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- korytowanie z usunięciem humusu

- wykonanie i zagęszczenie  podsypki

- ułożenie nowego krawężnika betonowego na ławie betonowej

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu do uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Regulacja włazów drogowych – 1 szt.

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- demontaż włazu drogowego

- wykonanie podbudowy i zagęszczenie

- wbudowanie włazu drogowego z nawiązaniem do istniejącej nawierzchni

- odtworzenie nawierzchni uszkodzonej podczas regulacji włazu drogowego

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Regulacja studzienek kanalizacyjnych – 1 szt.

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- demontaż górnej części studzienki kanalizacyjnej

- wykonanie podbudowy i zagęszczenie

- wbudowanie górnej części studzienki kanalizacyjnej z nawiązaniem do istniejącej nawierzchni

- odtworzenie nawierzchni uszkodzonej podczas regulacji włazu drogowego

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Prostowanie znaków i słupków – 1 szt.

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- rozbiórka uszkodzonych elementów

- ponowny montaż naprawionych w/w elementów

- wykonanie obetonowania słupa

- odtworzenie nawierzchni uszkodzonej podczas regulacji oznakowania

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Montaż tarcz znaków drogowych zakupionych przez gminę  - 1 szt.

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- roboty ziemne

- zakup i dostawa na miejsce wbudowania  słupa (materiał Wykonawcy)

- montaż tarcz znaków

- wykonanie obetonowania słupa

- odtworzenie nawierzchni uszkodzonej podczas trwania robót

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Konserwacja i udrożnienie rowów – 1 mb

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- usunięcie namułu

- wywóz urobku (odległość do 5 km)

- odtworzenie nawierzchni uszkodzonej podczas trwania robót

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Odtworzenie rowów odwadniających trapezowych z profilowaniem skarp – 1 mb

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót (gdy zachodzi konieczność)

- odtworzenie rowu

- wywóz urobku (odległość do 5 km)

- odtworzenie nawierzchni uszkodzonej podczas trwania robót

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu do 8 km uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Czyszczenie i udrożnienie rurociągów i przepustów rurowych o średnicy 160 – 600 mm  – 1 mb

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót

- usunięcie zanieczyszczeń

- wywóz urobku (odległość do 5 km)

- odtworzenie nawierzchni uszkodzonej podczas trwania robót

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu do 8 km uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Czyszczenie i udrożnienie studni rewizyjnej - 1 szt.

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót

- usunięcie zanieczyszczeń

- wywóz urobku (odległość do 5 km)

- odtworzenie nawierzchni uszkodzonej podczas trwania robót

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Czyszczenie i udrożnienie wpustu ulicznego z przykanalikiem – 1 szt.

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót

- usunięcie zanieczyszczeń

- wywóz urobku (odległość do 5 km)

- odtworzenie nawierzchni uszkodzonej podczas trwania robót

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Wymiana uszkodzonych odcinków  kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy 200,  300, 400, 500, 600 mm – 1 mb

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- rozbiórka uszkodzonych elementów

- wykonanie i zagęszczenie  podsypki z pospółki

- ułożenie nowej rury betonowej

- uszczelnienie łączeń rur

- obsypanie rury betonowej pospółką

- zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstwowym

- regulacja studzienek kanalizacyjnych i innej armatury znajdującej się w drodze

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Naprawa drenażu odwadniającego z rur PVC o średnicy  113, 145, 180 mm  - 1 mb

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- rozbiórka uszkodzonych elementów

- wykonanie i zagęszczenie  podsypki z pospółki

- wbudowanie nowego drenażu w otulinie z podłączeniem do istniejącej infrastruktury

- odsypanie rury drenażowej mieszanką grysową 4-8 mm

- zasypanie wykopu materiałem filtracyjnym zagęszczeniem warstwowym

- regulacja studzienek  drenażowych i innej armatury znajdującej się w drodze

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Naprawa studni drenażowej, o wysokości 1 metra i średnicy   800, 1 000, 1 200 mm

– 1 szt.

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- rozbiórka uszkodzonych elementów

- przygotowanie podłoża

- wykonanie ław fundamentowych

- wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych

- naprawa studni z nowych elementów prefabrykowanych

- zasypanie wykopu pospółką z obsypaniem studni z zagęszczeniem warstwowym

- regulacja studni do istniejącego terenu

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Naprawa przepustu  średnicy  300, 400, 500, 600 mm – 1 mb

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- rozbiórka uszkodzonych elementów

- wykonanie i zagęszczenie  podsypki z pospółki

- wbudowanie nowej rury przepustu

- uszczelnienie łączeń rur

- wymurowanie przyczółka z bloczków betonowych

- zasypanie wykopu pospółką z zagęszczeniem warstwowym

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Remont  nawierzchni  dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym, o głębokości średnio 10 cm – 1 m 2

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie gruzu mielonego

- dostarczenie materiału na miejsce wbudowania

- rozłożenie materiału wraz z profilowaniem

- zagęszczenie miejsc uzupełnienia ubytków

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża

- zamulenie nawierzchni drogi piaskiem

- zagęszczenie nawierzchni walcem

- regulacja studzienek kanalizacyjnych i innej armatury znajdującej się w drodze

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Naprawa nawierzchni  dróg pomiędzy i przy płytach  pełnych i płyt Jomb ułożonych śladowo z ubytkami  o głębokości średnio 6 cm. - 1 m 2

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie gruzu mielonego na miejsce wbudowania

- rozłożenie gruzu mielonego

- zagęszczenie miejsc uzupełnienia ubytków

- profilowanie nawierzchni

- zagęszczenie nawierzchni

- regulacja studzienek kanalizacyjnych i innej armatury znajdującej się w drodze

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- utrzymanie przejezdności drogi w czasie trwania robót

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

Naprawa chodników z płytek betonowych 50x50 cm - 1 m 2

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- rozbiórka uszkodzonych elementów

- wykonanie i zagęszczenie  podsypki cementowo-piaskowej

- ułożenie i zagęszczenie nawierzchni z nowych płytek z docięciem prefabrykatów

- zamulenie spoin

- regulacja studzienek kanalizacyjnych i innej armatury znajdującej się w chodniku

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów

- transport materiałów i sprzętu uśredniony około 10 km licząc od siedziby Zamawiającego

- Opis wykonania robót

Wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych bieżących remontów i utrzymania dróg gminnych wraz z ich odwodnieniem na terenie gminy Kołobrzeg obejmuje roboty :

Profilowanie nawierzchni  dróg gruntowych równiarką, z  zagęszczeniem walcem, bez uzupełniania ubytków z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, wraz z regulacją studzienek kanalizacyjnych;

Remont  nawierzchni  dróg gruntowych szlakowych z uzupełnieniem ubytków żużlem paleniskowym, o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z  zagęszczeniem walcem, z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów .

Remont nawierzchni  dróg gruntowych z tłucznia  z uzupełnieniem ubytków kruszywem łamanym, o głębokości średnio 10 cm, za pomocą równiarki, z  zagęszczeniem walcem, z uzupełnianiem ubytków kruszywem łamanym, z uprzednim spulchnieniem wg potrzeb, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów .

Przed przystąpieniem do profilowania nawierzchni dróg gruntowych podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu po profilowaniu były o co najmniej 12 cm wyższe na środku korony drogi od  poboczy.

W przypadku remontu nawierzchni  dróg gruntowych szlakowych, tłuczniowych, gdy występują ubytki  o głębokości średnio 10 cm, należy  uzupełnić ubytki mieszanką żużlowo-piaskowej, albo kruszywem łamanym (w zależności od rodzaju nawierzchni), zagęścić  i przystąpić do profilowania nawierzchni dróg równiarką.

Kruszywo łamane  powinno być rozkładane  w warstwie o odpowiedniej grubości.

Warstwa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych Rozłożona warstwa  po zagęszczeniu była równa i nawiązywać do poziomu istniejących nawierzchni.

Nawierzchnię  żużlową – jej wierzchnią warstwę należy przykryć i zamulić  warstwą piasku grubości około 2-3 mm.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego  zagęszczania walcem drogowy.

Przy wykonywaniu w/w robót należy wykonać  z regulacją studzienek kanalizacyjnych na do poziomu wyprofilowanej nawierzchni.

Ścinka poboczy ścinarką mechaniczną o szerokości ścinanego pobocza do 1,5 m wraz z załadunkiem i  wywozem urobku na odległość do 5 km.

Naprawa nawierzchni  dróg pomiędzy i przy płytach  pełnych i płyacht Jomb ułożonych śladowo z ubytkami  o głębokości średnio 6 cm. Szerokość naprawianej nawierzchni wynosi  80 cm między płytami i po 40 cm po obu stronach płyt ułożonych śladowo (80 cm + 2x40 cm =160 cm na 1mb w/w do naprawy nawierzchni)

Kruszywo łamane  powinno być rozkładane  w warstwie o odpowiedniej grubości. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa i nawiązywać do poziomu istniejących płyt. Warstwa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

z  zagęszczeniem nawierzchni mechanicznie, z uzupełnianiem ubytków kruszywem łamanym, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naturalnego należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się , w kierunku jej górnej krawędzi.

Naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 cm,  z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej , ułożeniem nowej kostki, wraz  zakupem i transportem materiałów.

Na podbudowie należy ułożyć kostkę brukową betonową  Podsypka cementowo-piaskowa powinna być po rozłożeniu dobrze zagęszczona, w stanie wilgotnym. Niedopuszczalne jest wbudowywanie elementów wybrakowanych, wyszczerbionych czy pękniętych. Na połączeniach z krawężnikami elementy winny być według potrzeb docięte mechanicznie. Elementy pęknięte w czasie tego zabiegu należy wymienić. Spoiny winny być wypełnione piaskiem. Szerokość spoin powinna wynosić od 2 - 3 mm.

Naprawa nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm,  z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podbudowy z betonu chudego i podsypki cementowo-piaskowej, ułożeniem nowej kostki, wraz  zakupem i transportem materiałów.

Na podbudowie należy ułożyć kostkę brukową betonową . Beton chudy 15 cm i podsypka cementowo-piaskowa 5 cm powinny być po rozłożeniu dobrze zagęszczone, w stanie wilgotnym. Niedopuszczalne jest wbudowywanie elementów wybrakowanych, wyszczerbionych czy pękniętych. Na połączeniach z krawężnikami elementy winny być według potrzeb docięte mechanicznie. Elementy pęknięte w czasie tego zabiegu należy wymienić. Spoiny winny być wypełnione piaskiem. Szerokość spoin powinna wynosić

od 2 - 3 mm.

Naprawa nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15,  z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, ułożeniem nowej płyty wraz  z zakupem i transportem materiałów.

Naprawa nawierzchni z płyt Jomb 100x70, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, ułożeniem nowej płyty wraz  zakupem i transportem materiałów

Naprawa obrzeży chodnikowych (6x20x100), z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, ułożeniem nowego obrzeża, wraz  zakupem i transportem materiałów

Naprawa krawężników betonowych (15x30x100) na ławie betonowej wraz  zakupem i transportem materiałów

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych przy użyciu masy asfaltowej z wycinką miejsc uszkodzonych przy głębokości  wyboju średnio 3 cm

Ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 6 cm ( kostka Zamawiającego), z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej z  gr. 20 cm, ułożeniem nawierzchni, wraz z transportem (materiał Zamawiającego z bazy w Dźwirzynie) w miejsce wbudowania.

Na podbudowie należy ułożyć kostkę brukową betonową  Podsypka cementowo-piaskowa gr. 20 cm powinna być po rozłożeniu dobrze zagęszczona, w stanie wilgotnym. Niedopuszczalne jest wbudowywanie elementów wybrakowanych, wyszczerbionych czy pękniętych. Na połączeniach z krawężnikami elementy winny być według potrzeb docięte mechanicznie. Elementy pęknięte w czasie tego zabiegu należy wymienić. Spoiny winny być wypełnione piaskiem. Szerokość spoin powinna wynosić od 2 - 3 mm.

Ułożenie nawierzchni typu Polbruk z kostki gr 8 cm (kostka Zamawiającego), z wykonaniem podłoża, ułożeniem nawierzchni, wraz z transportem materiałów (materiał Zamawiającego z bazy w Dźwirzynie) w miejsce wbudowania.

Na podbudowie należy ułożyć kostkę brukową betonową . Podsypka z pospółki gr. 5 cmm,  beton chudy 15 cm i podsypka cementowo-piaskowa 5 cm powinny być po rozłożeniu dobrze zagęszczone, w stanie wilgotnym. Niedopuszczalne jest wbudowywanie elementów wybrakowanych, wyszczerbionych czy pękniętych. Na połączeniach z krawężnikami elementy winny być według potrzeb docięte mechanicznie. Elementy pęknięte w czasie tego zabiegu należy wymienić. Spoiny winny być wypełnione piaskiem. Szerokość spoin powinna wynosić od 2 - 3 mm.

Ułożenie nawierzchni z płyt pełnych betonowych 300x125x15  (płyty Zamawiającego), z wykonaniem podsypki z pospółki gr. 20 cm, ułożeniem płyt dwuśladowo o rozstawie między śladami 80 cm, z ich obsypaniem, wraz z transportem materiałów (materiał Zamawiającego z bazy w Dźwirzynie) w miejsce wbudowania.

Wykonanie korytowania, podsypki piaskowej, podbudowy z gruzu o grubości warstwy 15 cm wraz zamuleniem wraz z transportem materiałów.

Ustawienie obrzeży chodnikowych (6x20x100), wykonaniem podsypki, wbudowanie  nowego elementu, wraz  zakupem i transportem materiałów.

Ustawienie krawężników betonowych (15x30x100) na ławie betonowej wraz  zakupem i transportem materiałów.

Regulacja włazów drogowych z materiałami i ich transportem.

Regulacja studzienek kanalizacyjnych z materiałami i ich transportem.

Prostowanie znaków i słupków – korekta pionowości.

Montaż tarcz znaków drogowych zakupionych przez gminę na słupach zakupionych i wbudowanych przez wykonawcę.

Konserwacja i udrożnienie rowów przy grubości namułu 10 cm wraz z wywozem na odległość do 5 km.

Konserwacja i udrożnienie rowów z profilowaniem skarp,  grubości namułu 30 cm wraz z wywozem na odległość do 5 km.

Odtworzenie rowów odwadniających trapezowych z profilowaniem skarp,  o głębokości 1,0 m  wraz z wywozem urobku na odległość do 5 km.

Czyszczenie i udrożnienie rurociągów i przepustów rurowych o średnicy 160 mm – 600 mmm  wraz z wywozem zanieczyszczeń.

Czyszczenie i udrożnienie studni rewizyjnej  wraz z wywozem zanieczyszczeń.

Czyszczenie i udrożnienie wpustu ulicznego z przykanalikiem   wraz z wywozem zanieczyszczeń.

Wymiana uszkodzonych odcinków  kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy  200 mm, z  wykopem, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, wymianą rury, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz  zakupem i transportem materiałów.

Wymiana uszkodzonych odcinków  kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy  300, 400 mm, z  wykopem, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, wymianą rury, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz  zakupem i transportem materiałów.

Wymiana uszkodzonych odcinków  kanalizacji deszczowej z rur betonowych o średnicy  500, 600 mm, z  wykopem, z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki, wymianą rury, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz  zakupem i transportem materiałów.

Naprawa drenażu odwadniającego z rur PVC o średnicy  113, 145, 180 mm, z  wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą drenażu, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz  zakupem i transportem materiałów.

Metoda wykopu ręczna lub mechaniczna.  Wykop rowka drenarskiego Wykonawca powinien rozpocząć od miejsca wyloty drenu i prowadzić ku górze, w celu zapewnienia wodzie stałego odpływu. Układanie rurek drenarskich w otulinie należy wykonać niezwłocznie po wykonaniu podsypki. Łączenie poszczególnych odcinków rur wykonać za pomocą muf z PCV. Rury zasypać należy mieszanką grysową 4-8 mm wraz z zasypanie wykopu materiałem filtracyjnym z zagęszczeniem warstwowym.

Naprawa studni drenażowej, o wysokości 1 metra i średnicy  800, 1 000, 1 200 mm, z  wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą uszkodzonych  kręgów, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu, wraz  zakupem i transportem materiałów.

Tolerancja rzędnych dla dna wykopu wynosi 1 cm. Pod rury i studnie wykonać podsypkę z pospółki grub. 10 cm . Rury należy układać od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku kanału.  Zewnętrzne betonowe  ściany studni oraz wylotów należy zaizolować 2x Abizolem R .Studnie posadowić na fundamencie z betonu B20 grubości 15 cm. Styki elementów prefabrykowanych studni wypełnić zaprawą cementową klasy M-8. Pod płytę odciążającą przy wykonywaniu studzienki deszczowej ściekowej wykonać fundament z betonu klasy B15 grubości 15 cm.. Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania  rur z boków, z dokładnym ubiciem warstwami grubości 10-20 cm . Wskaźnik zagęszczenia wykopów pod drogami 1,00  .

W miejsczch skrzyżowania kanałów z istniejącym uzbrojeniem zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie istniwjącego uzbrojenia .

Naprawa przepustu  średnicy  300, 400, 500, 600 mm, z  wykopem, wykonaniem podsypki, z wymianą uszkodzonych elementów, z zasypaniem i wykonaniem zagęszczenie gruntu oraz wykonaniem przyczółka betonowego  wraz  zakupem i transportem materiałów.

Remont nawierzchni  dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków gruzem mielonym, o głębokości średnio 10 cm, z  zagęszczeniem walcem, z uzupełnianiem ubytków gruzem mielonym, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów .

W przypadku remontu nawierzchni  dróg gruntowych gdy występują ubytki  o głębokości średnio 10 cm, należy  uzupełnić ubytki gruzem mielonym i je zagęścić

Gruz mielony  powinno być rozkładany  w warstwie o odpowiedniej grubości. Warstwa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych Rozłożona warstwa  po zagęszczeniu powinna być równa zamulona  warstwą piasku grubości około 2-3 mm. oraz powinna  nawiązywać do poziomu istniejącej nawierzchni.

Przy wykonywaniu w/w robót należy wykonać  z regulacją studzienek kanalizacyjnych na do poziomu wyprofilowanej nawierzchni.

Naprawa nawierzchni  dróg pomiędzy i przy płytach  pełnych i płyacht Jomb ułożonych śladowo z ubytkami  o głębokości średnio 6 cm. Szerokość naprawianej nawierzchni wynosi  80 cm między płytami i po 40 cm po obu stronach płyt ułożonych śladowo (80 cm + 2x40 cm =160 cm na 1mb w/w do naprawy nawierzchni)

Gruz mielony  powinno być rozkładane  w warstwie o odpowiedniej grubości. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu odpowiadała  poziomu istniejących płyt. Warstwa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.

z  zagęszczeniem nawierzchni mechanicznie, z uzupełnianiem ubytków gruzem łamanym, z regulacją studzienek kanalizacyjnych wraz z transportem materiałów

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy gruzu mielonego należy przystąpić do jej zagęszczania.

Naprawa chodnika z płytek betonowych 50x50 cm (płytki Zamawiającego),  z rozbiórką uszkodzonych elementów, wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej , ułożeniem nowych płytek, wraz  zakupem i transportem materiałów.

Na podbudowie należy ułożyć płytki betonowe  Podsypka cementowo-piaskowa powinna być po rozłożeniu dobrze zagęszczona, w stanie wilgotnym. Niedopuszczalne jest wbudowywanie elementów wybrakowanych, wyszczerbionych czy pękniętych. Na połączeniach z krawężnikami elementy winny być według potrzeb docięte mechanicznie. Elementy pęknięte w czasie tego zabiegu należy wymienić. Spoiny winny być wypełnione piaskiem. Szerokość spoin powinna wynosić od 2 - 3 mm.