INFRASTRUKTURA DROGOWA Leszek Tymicz

72-320 Trzebiatów ul. Rynek 9-10/2 Tel. kom. 507 826 800

PROJEKT WYKONAWCZY

Zadanie:	Wymiana nawierzchni placów i chodników w szkołach w Drzonowie

Lokalizacja:	działka nr 27/6, 64/5 obręb Drzonowo

Branża:	Drogi

Inwestor:		Gmina Kołobrzeg

ul. Trzebiatowska 48A

78-100 Kołobrzeg

Opracował: 		Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88

mgr inż. Bogumił Korek

Trzebiatów, lipiec 2013 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Cel i zakres opracowania

3. Opis stanu istniejącego

4. Opis stanu projektowanego

5. Uwagi końcowe

II CZĘŚĆ RYSUNKOWA

rys. nr 1:	Inwentaryzacja plan sytuacyjno – wysokościowy 		skala 1:500

rys. nr 2:	Wymiana nawierzchni plan sytuacyjno – wysokościowy 	skala 1:500

rys. nr 3:	Przekroje konstrukcyjne skala 1:50, 1:10

I CZĘŚĆ OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem nr 26/13 z dn. 24.06.2013

- Mapa zasadnicza  w skali 1:500

- Wizja lokalna w terenie

- Konsultacje z Inwestorem

2. Cel i zakres opracowania

2.1 Celem opracowania projektu wykonawczego jest podniesienie standardu obsługi ruchu kołowego i pieszego, oraz zapewnienie dojść do istniejących obiektów na terenie szkoły podstawowej (dz. nr 27/6) i na terenie gimnazjum (dz. nr 64/5).

2.2 Zakres planowanych robót obejmuje:

- na terenie szkoły podstawowej wymianę zniszczonej istniejącej nawierzchni ciągów pieszych, oraz   zapewnienie komunikacji poprzez budowę ciągu pieszego łączącego obiekty sportowe (bieżnia, skocznia, boisko do piłki nożnej) z istniejącym układem komunikacyjnym

- na terenie gimnazjum budowę 8 stanowisk postojowych wraz z wewnętrzną drogą dojazdową, oraz budowę ciągu pieszego od strony południowo – zachodniej do istniejącego tarasu w budynku szkoły.

3. Opis stanu istniejącego

3.1 Szkoła podstawowa dz. nr 27/6:

- obsługa komunikacyjna ruchu kołowego na teren szkoły odbywa się istniejącym zjazdem z drogi powiatowej nr 3303Z

- ruch kołowy na terenie szkoły zapewnia istniejąca nawierzchnia bitumiczna

o szer. 6,50 – 10,50 m ograniczona krawężnikami betonowymi 30x15 cm, po której odbywa się również ruch pieszy. Stan techniczny nawierzchni bitumicznej określa się jako dostateczny

- w stanie istniejącym na terenie szkoły znajdują się dwa ciągi piesze o nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7 cm ograniczone obrzeżem betonowym 20x6 cm. Stan techniczny ciągów pieszych określa się jako zły

ciąg pieszy od strony południowo-zachodniej zapewnia komunikację pomiędzy drogą gminną (dz. nr 309/3), a budynkiem szkoły (wejście główne), boiskiem do koszykówki, oraz łączy się z istniejącą nawierzchnią bitumiczną.

- ciąg pieszy od strony północno-wschodniej zapewnia komunikację od istniejącej nawierzchni bitumicznej do boiska piłki siatkowej i obsługę zaplecza budynku szkoły.

- wody opadowe z istniejących nawierzchni utwardzonych (nawierzchnia bitumiczna i nawierzchnia z płyt betonowych) odprowadzane są za pomocą trzech wpustów deszczowych do istniejącej KD ø200

3.2 Gimnazjum dz. nr 64/5:

- brak nawierzchni utwardzonej dla ruchu kołowego

- wejście główne do budynku gimnazjum połączone jest nawierzchnią z kostki betonowej z istniejącym ciągiem pieszym wzdłuż drogi gminnej (dz. nr 309/3). Stan techniczny ciągów pieszych określa się jako dobry

- ponadto po stronie południowo-zachodniej budynku gimnazjum zlokalizowany jest taras o nawierzchni z kostki bet. z zejściami na teren nie utwardzony

Inwentaryzację istniejących nawierzchni utwardzonych podano na planie sytuacyjnym rys. nr 1.

4. Opis stanu projektowanego

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem założono:

4.1 Na terenie szkoły podstawowej wykonanie:

- w ciągu pieszym od strony południowo-zachodniej wymiany istniejącej nawierzchni (chodniki i place) dla ruchu pieszego poprzez rozebranie istniejących płyt betonowych 50x50x7 i ułożenie nawierzchni z kostki bet. gr. 8 cm na istniejącym podłożu gruntowym

Założono szerokość 4,50 m ciągu pieszego od drogi gminnej dz. nr 309/3 do istniejącego placu zlokalizowanego przed wejściami głównymi szkoły i dalej szerokość 2,00 m do istniejącej nawierzchni bitumicznej.

- w ciągu pieszym od strony północno-wschodniej wymiany istniejącej nawierzchni (chodniki) dla ruchu pieszego poprzez rozebranie istniejących płyt betonowych 50x50x7 i ułożenie nawierzchni z kostki bet. gr. 8 cm na istniejącym podłożu gruntowym

Założono szerokość 3,00 m ciągu pieszego od istniejącej nawierzchni bitumicznej wzdłuż boiska do piłki siatkowej, dalej szer. 2,00 m po stronie północnej budynku szkoły

- ciągu pieszego po stronie północno-wschodniej o nawierzchni z kostki bet. gr. 8 cm, szer. 2,00 m obsługującego obiekty sportowe (bieżna, skocznia, boisko sportowe)

Lokalizację wymiany nawierzchni i budowy ciągów pieszych podano na planie sytuacyjnym rys. nr 2., założono kostki prostokątne szare i kolorowe (50%) układane we wzory geometryczne do uzgodnienia z Inwestorem.

4.2  Na terenie gimnazjum wykonanie:

- ośmiu stanowisk postojowych o wymiarach 5,00x2,50 m, oraz wewnętrznej drogi manewrowej szer. 5,00 m. Planowana nawierzchnia stanowisk postojowych z płyt ażurowych typu MEBA drogi manewrowej z kostki bet. gr. 8 cm

- ciągu pieszego z kostki bet. gr. 8 cm szer. 2,00 m po stronie północno-wschodniej budynku łączącego wejście główne z jezdnią manewrową i tarasem

- ciągu pieszego z kostki bet. gr. 8 cm szer. 2,00 m po stronie południowo-zachodniej budynku łączącego istniejący taras z drogą manewrową i drogą powiatową nr 3303Z

Lokalizację wymiany nawierzchni i budowy ciągów pieszych podano na planie sytuacyjnym rys. nr 2.

4.3 Konstrukcja nawierzchni utwardzonych komunikacji pieszej (place i ciągi piesze)

- kostka betonowa pełna o gr. 8 cm  na podsypce cementowo – piaskowej (1:3) gr. 3 cm i podbudowie z pospółki gr. 10 cm

- nawierzchnię chodnika obramowano obrzeżem bet. 20x8 cm posadowionym na ławie z pospółki 16x5 cm

Szczegóły konstrukcyjne podano na rys. nr 3.

4.4 Konstrukcja nawierzchni utwardzonych miejsc postojowych i drogi manewrowej

- kostka betonowa pełna o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej (1:3) gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

- warstwa odcinającą z piasku gr. 10 cm

- dla nadania stateczności konstrukcję jezdni obramowano krawężnikiem bet. 30x15 cm posadowionym na ławie bet. (B10) z oporem od strony terenów zielonych. Światło krawężnika od projektowanej nawierzchni do poziomu terenów zielonych h = 12 cm. Od strony stanowisk postojowych należy ułożyć krawężnik betonowy 30x15 cm posadowiony na ławie betonowej 25x10 cm. Światło krawężnika od projektowanej nawierzchni do poziomu miejsc postojowych

h = 2 cm.

Szczegóły konstrukcyjne podano na rys. nr 3.

4.5 Odwodnienie nawierzchni utwardzonych

- podane na planie sytuacyjnym (rys. nr 2) rozwiązanie wysokościowe (spadki podłużne i poprzeczne) zapewnia odprowadzenie wód opadowych do istniejących wpustów deszczowych na terenie szkoły podstawowej

- przyjęte spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni utwardzonych (miejsca postojowe, droga manewrowa, ciąg pieszy) na terenie gimnazjum zapewniają spływ wody opadowej na drogę gminną dz. nr 309/3

5. Uwagi końcowe

5.1 Z uwagi na mały zakres robót, oraz istniejące uzbrojenie terenu (sieć gazowa, kanalizacyjna, wodociągowa, energetyczna, telekomunikacyjna) roboty ziemne związane z korytowaniem i profilowaniem podłoża należy wykonać ręcznie.

5.2 Podłoże gruntowe należy zagęścić do wskaźnika 1,00 dla miejsc postojowych i jezdni manewrowej, oraz do wskaźnika 0,95 dla ciągów pieszych.

5.3 W przypadku prowadzenia robót w trakcie trwania roku szkolnego z uwagi na bezpieczeństwo uczniów miejsca prowadzenia robót budowlanych należy zabezpieczyć i wygrodzić.

Opracował: Leszek Tymicz upr. 163/Sz/88