Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

| l.p. | Nr decyzji i data jej wydania (rrrr mm dd) | Rodzaj inwestycji | Oznaczenie nieruchomości (KM, nr dz. ew.) | Streszczenie ustaleń decyzji | Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1/2018 znak GKO.II.6730.2.2018 z dnia 2018.12.20 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym | dz. nr 234/100 obręb Dźwirzyno | - linia zabudowy – nieprzekraczalna 7,0 m od granicy działki drogowej - wskaźnik p.z. – 6%; - wskaźnik p. b. cz. – 50% - sze. elew. front.- do 10 m - wys. górnej kraw. elew.– do 5 m - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia 30° - wys. zabudowy – do 8 m |  |  |
| 2. | 1/2022 znak GNP.III.6730.6.2021 z dnia 2022.01.18 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | dz. nr 234/100 obręb Dźwirzyno | - linia zabudowy – nieprzekraczalna 6,0 m od granicy działki drogowej - wskaźnik p.z. – do 13%; - wskaźnik p. b. cz. – min 50% - szer. elew. front.- do 17 m - wys. górnej kraw. elew.– do 4 m - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 30° do 45° - wys. zabudowy – do 9 m |  |  |
| 3. | 1/2023 znak PP-II.6730.1.2023 z dnia 2023.09.27 | budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą | dz. nr 234/92 obręb Dźwirzyno | - linia zabudowy – nieprzekraczalna 7,0 m od granicy dz. nr 234/28 - wskaźnik p.z. – od 8,31% do 10,22%; - wskaźnik p. b. cz. – min 50% - szer. elew. front.- od 11m do 18,5 m - wys. górnej kraw. elew.– od 2,5m do 3,3m - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 25° do 45° - wys. zabudowy – od 6,0m do 8,3m |  |  |
| 4. | 3/2025 znak GNP-III.6730.3.2025 z dnia 6.05.2025 | budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych | dz. nr 234/93 obręb Dźwirzyno | - linia zabudowy – nieprzekraczalna 7,0 m od granicy działki drogowej - intensywność. zab. – od 0,1 do 0,16 - max. nadz.int.zab – 0,04-0,30 - udział. pow. zab – 10-16% - wskaźnik p. b. cz. – min 48% - szer. elew. front.- od 10m do 14 m - wys. od 1 do 2 kond. naz. – 7,5 – 9 m - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 25° do 45° |  |  |
| 5. | 4/2025 znak GNP-III.6730.4.2025 z dnia 30.04.2025 | budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych | dz. nr 234/94 obręb Dźwirzyno | - linia zabudowy – nieprzekraczalna 7,0 m od granicy dz. nr 234/28 - intensywność. zab. – od 0,1 do 0,16 - max. nadz.int.zab – 0,04-0,31 - udział. pow. zab – 10-16% - wskaźnik p. b. cz. – min 50% - szer. elew. front.- od 10m do 14 m - wys. od 1 do 2 kond. naz. – 7,5 – 9 m - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 25° do 45° |  |  |
| 6. | 5/2025 znak GNP-III.6730.5.2025 z dnia 30.04.2025 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego | dz. nr 234/98 obręb Dźwirzyno | - linia zabudowy – nieprzekraczalna 7,0 m od granicy dz. nr 234/98 - intensywność. zab. – od 0,5 do 0,9 - max. nadz.int.zab – 0,07-0,17 - udział. pow. zab – 5-9% - wskaźnik p. b. cz. – min 57% - szer. elew. front.- od 10 m do 14 m - wys. od 1 do 2 kond. naz. – 7,5 – 9 m - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 25° do 45° |  |  |
| 6. | 8/2025 znak GNP-III.6730.11.2025 z dnia 29.01.2026 | budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego | dz. nr 234/97 obręb Dźwirzyno | - linia zabudowy – nieprzekraczalna 7,0 m od granicy dz. 234/28, oraz 5m od granicy dz. 234/99 - intensywność zab. – od 0,07-0,31 - max. nadz.int.zab – 0,07-0,31 - udział. pow. zab – 5-15,65% - wskaźnik p. b. cz. – min 57% - szer. elew. front.- od 10 m do 23 m dla b.m. - szer. elew. front.- do 10m dla b.gosp. - wys.dla bud.m – 1-2 kondyg. naz - Wys. dla bud. gos – 1 kondyg. naz - max. wys.– od 6m do 9,1 m dla b.m. - max. wys.– od 2,2m do 6m dla b.gosp. - dach dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 25° do 45° | Dec. wygasa po upływie 5 lat od dnia prawom. |  |