Załącznik nr 4 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO LEKKIEGO RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OSP KORZYSTNO

Przedmiotem zamówienia jest:

zakup fabrycznie nowego samochodu pożarniczego lekkiego ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Korzystno, o konfiguracji, parametrach i wyposażeniu nie gorszym niż:

| L.p. | OPIS WYMOGÓW | WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO | SPEŁNIENIE WYMAGAŃ (wypełnia oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | DANE OGÓLNE |  |  |
|  | Marka | - |  |
|  | Rodzaj | Samochód ratowniczo – gaśniczy |  |
|  | Ilość drzwi | 4 |  |
|  | Ilość miejsc siedzących | min. 5 |  |
|  | Kolor | Elementy podwozia czarne Błotniki i zderzaki białe – RAL 9010 Kabina i zabudowa czerwone – RAL 3000 ( lakier niemetaliczny ) |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita | Do 7500 kg |  |
|  | Pozostałe | Norma emisji spalin: Euro 5 Zbiornik paliwa minimum 300 km. Skrzynia biegów: manualna 6-cio biegowa + bieg wsteczny. Wymiary pojazdu: rozstaw osi min. 3600 mm. - Wysokość zewnętrzna maksimum do 2700 mm. - Szerokość min. 2300 mm wraz z lusterkami bocznymi. - Długość pojazdu maks. 6700 mm. - Długość zabudowy min. 2600 mm. Hamulce: tarczowe na obu osiach, ABS, System ESP, Układ kierowniczy ze wspomaganiem Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu Układ foteli w kabinie minimum 1+1+3, tapicerka łatwo zmywalna Podłoga: wykładzina antypoślizgowa, trwała, łatwo zmywalna Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego, Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy, Wskaźnik temperatury zewnętrznej, Sygnalizator otwarcia żaluzji , skrytek i podestów oraz informujący o wysunięciu masztu, Podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek, Światła przeciwmgielne, Miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą, Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, wszystkie fotele wykonane z materiałów łatwo zmywalnych odpornych na ścieranie. Niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, kabina wyposażona w układ klimatyzacji. Urządzenia Elektroniczne: Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób niepowodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy, - radiotelefon przewoźny dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, mocy 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, ilość kanałów nie mniej niż 50 wraz z instalacją antenową. Pojazd powinien być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnymi z przepisami KG PSP ( po uzgodnieniu z zamawiającym ) Radio-odtwarzacz CD Poduszka powietrzna kierowcy Lusterka podgrzewane, regulowane elektrycznie, składane ręcznie Regulowany fotel kierowcy w trzech płaszczyznach Trójkąt ostrzegawczy , apteczka i gaśnica Pełnowymiarowe koło zapasowe, Hak typu kulowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz znormalizowane 7-biegunowe gniazdo elektryczne do przyczepy. |  |
| II. | SILNIK |  |  |
|  | Rodzaj | Wysokoprężny z turbodoładowaniem |  |
|  | Paliwo | Olej napędowy |  |
|  | Moc silnika | Powyżej 115 kW (150 KM) |  |
|  | Pojemność | Min 2,2 dm3 |  |
|  | Napęd | - 4 x 2 na tylną oś - Oś tylna – koła bliźniacze, -Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania – Max15m, |  |
| III. | ZAKRES WYPOSAŻENIA |  |  |
|  | Wymagania ogólne wyposażenia | - Belka na dachu sygnałów świetlnych i dźwiękowych z napisem „STRAŻ” oraz lampa błyskowa z tyłu zabudowy - Lampy LED zamontowane w atrapie przedniej - Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów - Zabudowa samonośna wykonana z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna/aluminium) -Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymać stałe obciążenie masą całkowitą bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji, - Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z mocowaniami na drabinę strażacką trzyprzęsłową i węże ssawne fi 110 – 3szt. - Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wyjście na dach, stopnie z materiału antypoślizgowego, - Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane automatycznie po otwarciu drzwi - Oświetlenie typu LED przedziału ładunkowego, główny włącznik oświetlenia przedziału ładunkowego zainstalowany w kabinie kierowcy, włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. - Oświetlenie zewnętrzne pola roboczego wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1000 mm w warunkach słabej widoczności, oświetlenie platformy dachowej - Zabudowa przedziału sprzętowego zamykana żaluzjami bocznymi i tylną w układzie 2+2+1, żaluzje wodno i pyłoszczelne, - Szerokość żaluzji bocznych w zabudowie min. 1000 mm, tylnej min. 800 mm - Szuflady, tace wysuwane na sprzęt przeciwpożarowy z automatyczną blokadą w pozycji zamkniętej oraz zabezpieczeniem przed wypadnięciem z prowadnic, posiadające oznakowanie ostrzegawcze w pozycji otwartej, - Szuflada wysuwana o nośności do 100 kg na motopompę M8/8, - Półki stałe wg zamówienia z uchwytami na sprzęt p/pożarowy, 2 szt. o nośności do 50 kg - Półka pod min. 8 węży tłocznych, rozmieszczenie według zapotrzebowania - konstrukcja skrytek zapewniająca możliwość regulacji ich wysokości - Podest dachowy w formie roboczej z materiału nierdzewnego antypoślizgowego z mocowaniami pod narzędzia p/pożarowe (np.: węże ssawne, drabina itp.) - Uchwyty do mocowania wyposażenia zgodnie z wymaganiami określonymi przez CNBOP - Klamki, uchwyty wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą umożliwiać ich obsługę w rękawicach ochronnych, - Skrzynia na dach z blachy aluminiowej o wymiarach 400/300/1600mm - zewnętrzny system ładowania akumulatora z zabezpieczeniem przed zapłonem silnika automatycznym odłączaniem, - Główny wyłącznik prądu urządzeń pozafabrycznych - Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, zwłaszcza miejsc na urządzenia z napędem silnikowym i paliwem - Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy z najaśnicami LED o mocy 25 - 30 W (odpowiada mocy dostarczanej przez lampy halogenowe o mocy 2000W ), z możliwością zdalnego sterowania w pionie i poziomie. Głowica masztu powinna być wyposażona w podstawę stabilizującą ją do pozycji transportowej. Sterowanie masztem i najaśnicami za pomocą pilota. stopień ochrony masztu IP 55 - Urządzenie do rejestracji zdarzeń z możliwością zapisu informacji na poziomie minimum 500GB. Ekran urządzenia rejestrującego minimum 15”. - Radiotelefony nasobne 2 sztuki (wraz ze stacją do ich ładowania zamontowaną na stałe w pojeździe) o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 255 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. - Reflektor pogorzeliskowy z możliwością zamontowania z przodu i z tyłu pojazdu. Gniazda przyłączeniowe do reflektorów w ochronie IP 54 -Agregat prądotwórczy o mocy minimum 2.0 KVA. Stopień ochrony minimum IP54 -Dodatkowy zestaw kół wyposażonych w opony zimowe. - Samochód powinien być wyposażony w wyciągarkę o sile ciągu minimum 8,0 ton i minimalnej długości liny 30 metrów zakończonej kauszą i hakiem - elementy narażone na uszkodzenia mechaniczne podczas pracy w terenie takie jak: orurowanie zewnętrzne zderzaka przedniego, osłona dolnej części silnika chroniąca go przed uszkodzeniami mechanicznymi. - mocowania na półkach następującego sprzętu: rozdzielacz 1 szt., prądownice 2 szt., pompa pływająca Niagara 1 szt., węże tłoczne W 52 – 10 szt., W 75 – 6 szt., - w zabudowie pierwszej skrytki przewidziane mocowanie dla minimum dwa aparaty dróg oddechowych umożliwiające samodzielne założenie aparatu przez ratownika bez zdejmowania go z mocowania, |  |
|  | Wyposażenie ratowniczo-gaśnicze | -Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy o wydajności pompy minimum 75 dm³/min, ciśnienie 40 bar, zbiornik wody o pojemności minimum 1000 litrów zakończony nasadą 75 umożliwiającą tankowanie wody, z dozownikiem na środek pianotwórczy 3 i 6 %, linia szybkiego natarcia na zwijadle ręcznym i mechanicznym 60 mb z prądownicą pistoletową wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym, zbiornik na środek pianotwórczy min 10% zbiornika wodnego. Tolerancja pojemności zbiorników +- 5%. |  |
| IV. | WARUNKI GWARANCJI |  |  |
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy licząc od daty odbioru . |  |
| V. | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | -Wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności WE – na podwozie zgodne z ustawą Prawo o ruchu drogowym -Świadectwo dopuszczenia CNBOP na samochód ratowniczo gaśniczy z 1000l wody -Wyniki badań CNBOP w/w pojazdu | Dostarczyć wraz z ofertą. |  |
|  | Karta pojazdu | Dostarczyć z pojazdem. |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | Dostarczyć z pojazdem. |  |

Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP – świadectwo homologacji typu potwierdzające parametry oferowanego pojazdu.

Do parametrów nie określonych w powyższej specyfikacji należy stosować „WYMAGANIA DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO- GAŚNICZYCH I SAMOCHODÓW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ   - CNBOP”.

Kołobrzeg, dn. …….05.2014